# Metoda inverzní analýzy s polynomiálním chaosem

## Vymezení úlohy

Předmětem metody je odhad vybraných parametrů modelu na základě pozorované odezvy konstrukce a následné vyčíslení nejistoty vnitřních sil stěny tunelu. Aproximační část práce při zadaných vlastnostech zeminy, ostění a podmínkách výstavby poskytuje posuny a vnitřní síly. Inverzní úloha z dostupných měření určuje pravděpodobnostní informaci o parametrech modelu. Vzhledem k výpočetní náročnosti modelu metodika předpokládá aproximaci dopředné odezvy rozvojem polynomiálního chaosu (PCE). [

Postup je rozdělen na ověření na analytickém modelu prostě podepřeného nosníku a návrh aplikace na tunelovou konstrukci. Na nosníku se kontroluje formulace věrohodnosti, vzorkování posteriorního rozdělení a vliv aproximace PCE. Pro tunel se stanoví pravidla výběru kalibrovaných parametrů, konstrukce vícevýstupové aproximace a vyhodnocení podmíněné nejistoty vnitřních sil. [1]

## Teorie inverzní analýzy

Nechť θ∈Rp označuje vektor kalibrovaných parametrů a d∈Rm vektor pozorování. Vektor hθ vrací vypočtené veličiny ve stejných místech, směrech a stavebních fázích jako měření. Při aditivním modelu chyby platí:

d=hθ+ε,  ε∼N0,Σ.  (1)

Matice Σ reprezentuje kovarianci chyb měření a případně také samostatně charakterizovanou nejistotu modelové odezvy. Diagonální volba Σ=σd2I vyžaduje shodný rozptyl a nezávislost chyb jednotlivých pozorování. Při prostorově nebo časově korelovaných měřeních je nutno zohlednit mimodiagonální složky. V UQpy třída ComputationalModel přijímá parametr error_covariance jako skalár, diagonálu nebo úplnou kovarianční matici; pro obecný chybový model lze specifikovat vlastní logaritmickou věrohodnost [2].

Apriorní hustota pθ vyjadřuje informace dostupné před zohledněním měření. Posteriorní hustota je dána Bayesovým vztahem

pθ∣d=pd∣θ pθ∫pd∣ϑ pϑ dϑ ∝ pd∣θ pθ.  (2)

Pro normální rozdělení chyby a reziduum rθ=d-hθ má věrohodnost tvar

pd∣θ=exp​-12rθTΣ-1rθ2πm/2Σ1/2.  (3)

Je-li Σ nezávislá na θ, logaritmus neznormalizované posteriorní hustoty lze vyjádřit jako

logpθ∣d=logpθ-12rθTΣ-1rθ+C.  (4)

Konstanta C se při výpočtu poměru posteriorních hustot vykrátí. Posterior zahrnuje nejistotu odhadu i vzájemnou závislost parametrů. Je však podmíněn předpoklady o prioru, dopředném modelu a chybách. Systematickou odchylku modelu nelze bez dalšího zahrnout pouhým snížením předpokládané chyby měření [3].

## Vzorkování posteriorního rozdělení

Normalizační integrál ve vztahu (2) zpravidla nelze pro výpočetně náročný vícerozměrný model stanovit přímo. Posteriorní charakteristiky se proto odhadují ze vzorků Markovova řetězce. V ověřovacím příkladu se uvažuje algoritmus Metropolis–Hastings: při současném stavu θk se navrhne θ* z hustoty qθ*∣θk a přijme s pravděpodobností

a=min​1,pd∣θ*pθ*qθk∣θ*pd∣θkpθkqθ*∣θk.  (5)

Při symetrické návrhové hustotě se poměr hustot q rovná jedné. UQpy poskytuje třídu BayesParameterEstimation, která kombinuje inferenční model s metodou MCMC nebo důležitosti vzorkováním podle důležitosti [2]. Počáteční stav řetězce (seed) je nutno odlišit od nastavení generátoru náhodných čísel, burn_length určuje počet vynechaných počátečních stavů a jump krok ukládání [4].Případná reprodukovatelnost vyžaduje zaznamenání těchto nastavení a verze použitého software.

Před vyhodnocením výsledků je nutné ověřit, zda řetězce MCMC dostatečně prozkoumaly posteriorní rozdělení. Za tímto účelem se spustí několik řetězců z různých počátečních hodnot a porovná se průběh vzorkovaných parametrů. Dále se posoudí podíl přijatých návrhů, efektivní velikost vzorku a ukazatel R̂ [5]. Teprve poté se z uložených vzorků stanoví posteriorní střední hodnoty a kvantily. Ukládání pouze každého několikátého vzorku samo o sobě konvergenci řetězců nezajistí.

## Ověření metody: úloha prostě podepřeného nosníku

Pro nosník délky L zatížený silou Fi uprostřed rozpětí je průhyb v místě zatížení

hiE=FiL348EI,  i=1,…,8.  (6)

Hledaným parametrem je modul pružnosti E; moment setrvačnosti průřezu I považujme za známý. V našem příkladu je L=2,0 m, I=4,0⋅10-6 m4 a zatížení nabývají hodnot Fi=1,…,8 kN. Simulovaná měření vycházejí z referenční hodnoty Eref=210 GPa a nezávislé normální chyby se směrodatnou odchylkou σd=1,0⋅10-5 m. Apriorní rozdělení E je rovnoměrné s intervalem 100,350,GPa a Σ=σd2I.

Citlivost odezvy na E je

∂hi∂E=-FiL348IE2=-hiEE.  (7)

Při výše uvedeném chybovém modelu odpovídá lokální Fisherova informace o E výrazu

IE=i=181σd2∂hi∂E2.  (8)

Osm úrovní zatížení zlepšuje odhad jediné neznámé tuhosti; při současné neznalosti E a I by bylo z těchto průhybů identifikovatelné pouze jejich součin EI. Dosavadní výpočet s přímým modelem vedl k posteriorní střední hodnotě přibližně 210,85 GPa.

## Aproximace dopředné odezvy pomocí PCE

Při MCMC musí být dopředný model vyhodnocován opakovaně. Pro nákladný model MKP je proto vhodné zavést aproximační funkci. Po převedení vstupů na náhodný vektor ξ lze j složku odezvy vyjádřit jako

hjθ=α∈A​cj,α Ψαξθ,  j=1,…,m.  (9)

Bázové polynomy Ψα jsou ortogonální vzhledem k pravděpodobnostní míře vstupů. Při regresní konstrukci se koeficienty stanoví z návrhové matice ΨED a matice modelových odezev HED:

C=argminC ΨEDC-HEDF2.  (10)

Každý řádek HED odpovídá jedné simulaci, sloupce jednotlivým měřeným složkám odezvy. UQpy obsahuje sestavení báze, regresní odhad koeficientů, predikci a výpočet prvních dvou momentů z koeficientů PCE [7]. Vícevýstupový postup se společným adaptivním výběrem členů báze je metodickou volbou podle [6]; nelze jej bez ověření brát za hotovou funkcí ztřídy PolynomialChaosExpansion v UQpy.

Před inverzí se přesnost PCE ověří na simulacích, které nebyly použity při konstrukci aproximace. Hodnotí se zejména rezidua v pozorovaných posunech a jejich chování v oblasti relevantní pro posterior. Po nahrazení h funkcí h ve vztahu (3) vzniká další zdroj chyby. Pracovní model lze zapsat:

Σtot=Σmeas+ΣPCE,  ei=hθi-hθi.  (11)

Kovarianční matice chyby aproximace ΣPCE se odhadne z reziduí na odděleném validačním souboru, tedy z rozdílů mezi odezvou původního modelu a aproximací PCE. Její přičtení ke kovarianci chyb měření je přiměřené tehdy, pokud rezidua nevykazují významné systematické vychýlení, validační soubor pokrývá oblast parametrů důležitou pro inverzi a obě složky chyby lze považovat za nezávislé. Pokud se chyba PCE mění s hodnotami parametrů nebo vykazuje systematický trend, je nutné použít podrobnější chybový model. Na příkladu nosníku se při stejných měřeních a apriorním rozdělení porovnají posteriorní odhady získané přímým modelem a aproximací PCE. Součástí srovnání bude počet vyhodnocení přímého modelu a čas potřebný k sestavení a ověření aproximace.

## Aplikace na tunelovou konstrukci

Výpočetní datová sada obsahuje 1000 realizací, 12 nejistých vstupních parametrů a výstupy posunů a vnitřních sil. Údaje použité pro kalibraci se určí podle skutečně dostupných měření ostění tunelu. U každého pozorování se musí sjednotit poloha, směr, stavební fáze a reference posunu s příslušným výstupem MKP modelu.

Počet kalibrovaných parametrů se zvolí s ohledem na citlivost pozorovaných posunů a vzájemnou podobnost odezev. Předběžně se uvažují dva až tři fyzikálně interpretovatelné parametry θ; ostatní nejisté vstupy se označí z. Pokud je vliv zbývajících nejistých vstupů významný, je třeba jej při výpočtu věrohodnosti zohlednit integrací přes jejich možné hodnoty:

pd∣θ=∫p​d∣θ,zpz∣θ dz.  (12)

Posteriorní vzorky se následně přenesou do aproximace vnitřních sil gθ,z. Pro ohybový moment v bodě ostění s se vyhodnotí zejména změna rozptylu a relevantních kvantilů:

VarMs a VarMs∣d.  (13)

Při výpočtu podmíněného rozdělení vnitřních sil se zachová nejistota neidentifikovaných vstupů z. Je-li pravděpodobnostní závislost mezi θ a z součástí prioru, zohlední se také po aktualizaci měření. Výstupem jsou prostorové profily středních hodnot, rozptylů a kvantilů momentů a normálových sil, doplněné o rozdíl proti apriorní predikci.

## Navržený metodický přínos a plán ověření

Navržená metoda propojuje aktivní výběr simulací pro rozvoj polynomiálního chaosu (PCE) s odhadem parametrů z měřených posunů. Pro inverzní analýzu je zvláště důležité, aby PCE dobře předpovídala odezvu v oblasti parametrů, které jsou slučitelné s měřením. Bude proto ověřeno, zda lze výběr dalších simulací částečně zaměřit do této oblasti, aniž by se ztratilo pokrytí ostatních přípustných hodnot vstupů. Výchozím postupem je kritérium "Θ"pro sekvenční výběr bodů [8], jehož použití ukazují také příklady v dokumentaci UQpy [9].

Pro každý kandidátní bod "x"se navrhuje vypočítat skóre:

Sx=Θxϵ+1-ϵpx∣dmaxu∈Cpu∣d,  0<ϵ≤1.  (14)

Množina C obsahuje body, z nichž se vybírá další simulace. Funkce p je předběžný odhad posteriorní hustoty založený na aktuální PCE a θx označuje kalibrované parametry v kandidátním bodě. Parametr ϵ určuje sílu zvýhodnění oblasti odpovídající měření: při ϵ=1 rozhoduje pouze původní kritérium Θ, při nižší hodnotě roste vliv předběžného posterioru. I mimo jeho hlavní oblast však zůstává skóre nenulové. Obsahuje-li x také další nejisté vstupy, musí výběr simulací zachovat jejich dostatečné pokrytí. Vztah (14) představuje návrh k ověření; nejde o hotovou metodu knihovny UQpy ani o předem prokázané zlepšení.

Přínos se posoudí při stejném počtu výpočtů MKP. Porovnají se tři způsoby výběru trénovacích bodů: náhodný výběr, samotné kritérium Θ a navržené skóre S. V již vypočtené datové sadě nesmí výsledek dosud nevybraného bodu ovlivnit jeho výběr. Přesnost se ověří na samostatných testovacích realizacích. Sledována bude chyba předpovědi měřených posunů, změna posteriorních odhadů oproti dostupnému referenčnímu řešení a přesnost následné predikce vnitřních sil. Pokud nebude výpočetně možné získat referenční posterior pro tunel pomocí přímého modelu, úplné srovnání posteriorů se provede na nosníku. U tunelu se pak vyhodnotí pouze ukazatele, pro něž existuje spolehlivá reference.

## Omezení a očekávaný výstup

Výsledek inverzní analýzy závisí na kvalitě měření, možnosti rozlišit vliv jednotlivých parametrů, zvoleném modelu chyby a přesnosti PCE v oblasti, kde se soustředí posteriorní rozdělení. Shoda řetězců MCMC potvrzuje především správné fungování vzorkování při zadaném modelu; sama nepotvrzuje správnost předpokladů o konstrukci ani o měření. Malý validační soubor navíc neumožňuje spolehlivě posoudit velmi vzdálené kvantily vnitřních sil.

Očekávaným výstupem je vyčíslení toho, jak měřené posuny mění odhad parametrů a nejistotu vnitřních sil a jak tuto změnu ovlivňuje způsob sestavení PCE. Zda navržené skóre skutečně zlepší přesnost při daném počtu simulací, bude možné rozhodnout až z výsledků uvedeného srovnání.

## ZDROJE

[1] NOVÁK, L.; GAKIS, A.; KŘÍŽEK, M.; NOVÁK, D.; SPYRIDIS, P. Uncertainty Quantification of Soil-Structure Interaction in Tunnel Linings by Polynomial Chaos Expansion. 20th International Probabilistic Workshop. Springer, 2024, s. 512–519. DOI: 10.1007/978-3-031-60271-9_48.

[2] UQPY. BayesParameterEstimation and InferenceModel. Dokumentace UQpy v4.2.0. Dostupné z: https://uqpyproject.readthedocs.io/en/latest/inference/bayes_parameter_estimation.html a https://uqpyproject.readthedocs.io/en/latest/inference/inference_models.html [cit. 2026-10-05].

[3] KENNEDY, M. C.; O’HAGAN, A. Bayesian calibration of computer models. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 2001, 63(3), s. 425–464. DOI: 10.1111/1467-9868.00294.

[4] UQPY. MCMC and MetropolisHastings. Dokumentace UQpy v4.2.0. Dostupné z: https://uqpyproject.readthedocs.io/en/latest/sampling/mcmc/index.html [cit. 2026-10-05].

[5] VEHTARI, A.; GELMAN, A.; SIMPSON, D.; CARPENTER, B.; BÜRKNER, P.-C. Rank-normalization, folding, and localization: An improved R-hat for assessing convergence of MCMC. Bayesian Analysis, 2021, 16(2), s. 667–718. DOI: 10.1214/20-BA1221.

[6] LOUKREZIS, D.; DIEHL, E.; DE GERSEM, H. Multivariate sensitivity-adaptive polynomial chaos expansion for high-dimensional surrogate modeling and uncertainty quantification. Applied Mathematical Modelling, 2025, 137, 115746. DOI: 10.1016/j.apm.2024.115746.

[7] UQPY. PolynomialChaosExpansion Class. Dokumentace UQpy v4.2.0. Dostupné z: https://uqpyproject.readthedocs.io/en/latest/surrogates/pce/pce.html [cit. 2026-10-05].

[8] NOVÁK, L.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; SHIELDS, M. D. Variance-based adaptive sequential sampling for Polynomial Chaos Expansion. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2021, 386, 114105. DOI: 10.1016/j.cma.2021.114105.

[9] UQPY. Polynomial Chaos Expansion example: Active Learning for Multiple Surrogate Models. Dokumentace UQpy v4.2.0. Dostupné z: https://uqpyproject.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/sampling/theta_criterion/pce_theta_criterion.html [cit. 2026-10-05].